水样硫同位素分析简介

水样经0.45μm滤膜过滤，加入盐酸调节PH值至2，再加入足量氯化钡，形成的硫酸钡沉淀经过滤、去离子水清洗、烘干。

仪器分析采用EA IsoLink元素分析仪与Delta V Advantage气体质谱仪联机测定：称取250mg硫酸钡样品，与五氧化二钒按照1：3比例装入锡杯，包裹紧实后通过固体进样器进入元素分析仪反应炉，1020℃与氧气反应产生二氧化硫，由He载气携带经水阱（装有高氯酸镁）干燥、240℃色谱柱分离后，导入质谱仪测定硫同位素组成，结果以相对V-CDT的值给出。分析过程采用标准物质IAEA-SO-6、IAEA-SO-5、NBS127进行质量监控，分析误差范围为±0.2‰。