水样溶解无机碳（DIC）C同位素分析方法简介

水样经0.22μm滤膜过滤，溶解无机碳（DIC）的C同位素分析采用GasBenchⅡ和气体稳定同位素质谱仪MAT253联机分析碳同位素组成：12ml样品瓶置于GasBenchⅡ恒温槽中，加入10滴100％磷酸，He气吹扫完空气后，注入0.6ml水样（视溶解无机碳含量可适当增加水样）），25℃恒温反应8小时后，将反应生成的CO2通过载气经70℃的色谱柱分离后进入MAT253测定碳同位素组成。分析全过程采用国家标准GBW04498、GBW04499和GBW04500及重复样（数量为样品总数的30%）进行质量监控，分析误差范围为±0.15‰。