微量元素分析流程

敞开溶矿测微量(土壤中CaO、Fe203、K20、MgO、Na20、Ba、Be、Ce、Co、Cr、Cu、Ga、La、Li、Mn、Mo、Nb、Ni、P、Pb、Rb、Sc、Sr、Th、Ti、V、Zn、Bi、Cs、Sb；岩石中Al203、CaO、TFe203、K20、MgO、Na20、MnO、P2O5、Ti O2、Ba、Be、C0、Cu、Li、Ni、Pb、Sc、Sr、V、Zn)

称取0.1g样品于25ml聚四氟乙烯坩埚中，加入高氯酸、氢氟酸、盐酸、硝酸混合酸6~8ml，置于电热板230℃消解至湿盐状。1+1硝酸 5ml提取，用水定容至100ml，ICP-MS测定或1+1HCl1mL提取后水定容至10mL比色管，ICP-AES测定。

封闭溶矿测微量(岩石中锂、铍、钪、钛、钒、锰、钴、镍、铜、锌、镓、砷、铷、锶、钇、锆、铌、钼、镉、铟、铯、钡、铪、钽、钨、铊、铅、铋、钍、铀)

称取0.03g样品于封闭溶矿塑料内胆中，加入氢氟酸、硝酸混合酸3ml，组装好内外罐置于180℃ 烘箱消解12小时。待罐体冷却至室温后开罐，內罐溶液于电热板上蒸干。加入1+1硝酸3ml，于140℃烘箱保温4h提取，提取液用水转移已称重的30ml塑料瓶，ICP-MS测定。

硼：称取50mg样品于坩埚中，依次加入0.6mL磷酸、1.5mL硝酸、0.6mL氢氟酸，盖紧。放入185℃烘箱8小时以上。冷却后取出放置于电热板上蒸至小体积，加入 2mL 稀硝酸提取，然后定容至50mL，ICPMS测定。