岩石样品Rb-Sr、Sm-Nd同位素组成分析流程

1、准确称取适量样品，用硝酸+氢氟酸混合溶解，蒸干后用稀盐酸提取并定容，准确分取部分提取液，加入145Nd+149Sm混合稀释剂和85Rb+84Sr混合稀释剂，另一份不加稀释剂，溶液分别上Dowex50×8阳离子交换树脂，分离和纯化铷、锶及稀土，加了稀释剂的解吸液蒸干后用于铷、锶、钐、钕同位素质谱分析，未加稀释剂的解吸液蒸干后继续用稀盐酸提取上P507有机萃取树脂柱（2-乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯）分离和纯化Nd，用做Nd同位素比值分析。

2、用热电离质谱仪TRITON分析Rb、Sr、Sm、Nd同位素组成，用同位素稀释法计算试样中的铷、锶、钐和钕的含量及锶同位素比值。

Nd、Sr同位素比值分析中质量分馏分别采用146Nd/144Nd=0.7219，88Sr/86Sr=8.37521进行幂定律校正。

3、样品化学制备均在超净化实验室完成，使用的器皿为聚四氟乙烯塑料或高纯石英烧杯。所用试剂为市售高纯试剂经亚沸蒸馏所得。

4、整个分析过程用GBW04419、BCR-2和NBS987、GSW、GBW04411分别对全流程和仪器进行质量监控。

GBW04419的测定值为:

Sm=3.047×10-6，Nd=10.09×10-6，143Nd/144Nd=0.512736±9（2σ），与其证书值（3.03±0.04、10.10±0.12、0.512725±20（2σ））在误差范围内一致；

BCR-2的测定值为：

Sm=6.530×10-6，Nd=28.76×10-6，143Nd/144Nd=0.512620±10（2σ），与文献报道值（6.41~6.73、27.62~28.97、0.512618~0.512650）在误差范围内一致；

GSW的143Nd/144Nd同位素比值测定平均值（n=9）为0.512430±7（2σ），与其推荐值（0.512438±6（2σ））在误差范围内完全一致。

NBS987的87Sr/86Sr同位素比值测定平均值（n=12）为0.710284±0.000007(2σ)，与其证书值0.71034±0.00026(2σ)在误差范围内一致；

GBW04411测定值为:

Rb=250.0×10-6、Sr=158.1×10-6、87Sr/86Sr=0.76003±1（2σ）与其证书值(249.47±1.04、158.92±0.70、0.75999±0.00020)在误差范围内一致。

全流程Nd、Sm、Sr、Rb空白分别小于5×10-10g，1×10-10g，4×10-10 g和8×10-10g。

参考文献：

张利国，杨梅，杨红梅，张春红. 萤石一次溶样连续分离Rb、Sr、Sm、Nd及Sr-Nd同位素比值TIMS精确测定.华南地质，2022,38(4): 701-707.

Zhang L G, Yang M, Yang H M and Zhang C H. Continual Separation of Rb, Sr, Sm, Nd El⁃ements from Dissolved Fluorite and Accurate Determination of Sr-Nd Isotope Ratio by TIMS. South China Geology, 2022，38(4): 701-707.